课程名称：水污染控制工程

英文名称：Water Pollution Control Engineering

课程编号：

填写人：  张盼月

审核人：

课程设计指导书：水污染控制工程课程设计讲义

- 学时学分：

- 适用专业

环境工程、环境科学

- 课程设计的目的

本课程设计是水污染控制工程教学中的一个重要实践环节，要求综合运用所学的有关知识，掌握解决实际工程问题的能力，并进一步巩固和提高理论知识。

  - 复习和消化所学课程内容，初步理论联系实际，培养分析问题和解决问题的能力。

  - 了解并掌握污水处理工程设计的基本方法、步骤和技术资料的运用；

  - 训练和培养污水处理的基本计算方法及绘图的基本技能；

  - 提高综合运用所学理论知识独立分析和解决问题的能力；

  - 了解国家环境保护和基本建设等方面的政策措施。

- 课程设计的任务

根据已知资料，确定城市污水处理厂的工艺流程，计算各处理构筑物的尺寸，绘制污水处理厂的总平面布置图和高程布置图，并附详细的设计说明书和计算书。

- 设计内容及要求

1. 设计说明书：说明城市概况、设计任务、工程规模、水质水量、工艺流程、设计参数、主要构筑物的尺寸和个数、主要设备和辅助设备的型号和数量、处理构筑物平面布置及高程计算、参考资料；说明书应简明扼要，力求多用草图、表格说明，要求文字通顺、段落分明、字迹工整。

2. 设计计算书：各构筑物的计算、主要设备（如水泵、鼓风机等）的选取、污水处理厂的高程计算等；

3. 设计图纸：污水处理厂总平面布置图和高程布置图各一张。总平面布置图中应表示各构筑物的确切位置、外形尺寸、相互距离；各构筑物之间的连接管道及场区内各种管道的平面位置、管径、长度、坡度；其它辅助建筑物的位置、厂区道路、绿化布置等；污水污泥处理高程中标出各种构筑物的顶、底、水面以及重要构件的设计标高、地面标高等。

- 设计资料

  - 城市概况

近期人口：8万人；远期人口：12万人

主要工业行业有：铁合金厂、铝厂、化工厂

  - 废水来源

居民区生活污水

工业区污水包括生活污水和工业废水

- 工业区生活污水和工业废水

| 企业 名称 | 生活 污水 (m3/d) | 工业 废水 (m3/d) | 水质 |  |  |  |  | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | F- (mg/L) | Cr6+ (mg/L) | pH |  |
| 铁合金厂 | 592.5 | 432 | 200 | 600 |  | 2 |  | 7900 |
| 铝厂 | 547.5 | 1000 | 105 | 405 | 1.5 |  |  | 7300 |
| 化工厂 | 232.5 | 5000 | 320 | 200 |  |  | 8.9 | 3100 |

- 工厂生活污水和工业废水的最大排放量

| 企业名称 | 铁合金厂 | 铝厂 | 化工厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水(L/s) | 7.81 | 6.51 | 3.13 |
| 工业废水(L/s) | 8.33 | 13.89 | 86.67 |

  - 自然条件

气象条件：

年平均气温：17.5 °C；

年平均降雨量1380 mm，最高年降雨量1888 mm；

降雪天7－8天/年，最大降雪8 mm；

夏季主导风向味西南风，平均风力2.7-3.4级，最大风力8级，最大风速24 m/s。

水文条件：

附近河流最大流量：4440 m3/s，最小流量16.7 m3/s；最小流速 0.08 m/s；最高水位 48.5 m，最低水位 42.0 m。

河流水质

|  | 冬季（1月） | 夏季（7月） |
| --- | --- | --- |
| 水温 (°C) | 7 | 31 |
| BOD5 (mg/L) | 2.5 | 2.5 |
| DO (mg/L) | 10.2 | 6.4 |
| SS (mg/L) | 20 | 20 |
| pH | 7.6 | 7.6 |

- 参考书目

《水污染控制工程》；

《给水排水设计手册》第一、五、十、十一册；

《室外排水设计规范》等。