大气污染控制工程课程设计指导书

- 一、目的

课程设计的目的在于进一步巩固和加深课程理论知识，并能结合实践，学以致用。

本设计为车间除尘系统的设计，使学生得到一次综合训练，特别是：

1、工程设计的基本方法，步骤，技术的查找与运用；

2、基本计算方法和绘图能力的训练；

3、综合运用本课程及其有关课程的理论知识,解决工程中的实际问题；

4、熟悉贯彻国家环境保护法及其他有关政策。

- 二、任务与要求

学生必须在限定时间内在老师指导下独立、全面地完成次规定的设计。

其内容包括

1、设计说明书和计算书一份（放在一起装订成册，要求有封面、目录、图纸等，一起放在设计资料袋中）

2、平面布置图一份

3、立面布置图一份

4、轴测图一份

- 三、设计内容

1、集气罩的设计

控制点控制深度的确定

集气罩排风量、尺寸的确定

2、管道的初步设计

管内流速确定

管道直径确定

弯头设计

直管长确定

三通设计计算

3、压力平衡计算

分段计算、压力校核

4、总压计算

5、选风机，校核

6、电机选择，校核

7、有关说明

- 四、设计课题与有关数据

１、设计题：车间除尘系统设计

２、课题已知条件

  - 车间面积与两台产生污染设备的位置（图见下页）

  - 产生污染源设备的情况

污染源：立方体 1200（长）×600（宽）×1000（高）

操作条件：20℃，101.3Kpa，污染源产生轻矿物粉尘，以轻微速度发散到尚属平静的空气中。

  - 在该污染设备的顶部设计两个伞形气罩，罩口边须距污染面高H=600mm才操作正常。

  - 管道和集气罩均用角钢板制作，钢管相对粗糙度K=0.15排气筒口离地面高12m。

  - 所用除尘器：

ＬＤ１４型布袋除尘器

该除尘器阻力为９８０Ｐa

所用除尘器草图如下图所示

  - 有关尺寸

墙宽240mm、方快柱300×300、车间大门可取2010×2010

参考资料：

1、大气污染控制工程（第二版），郝吉明，马广大主编，高等教育出版社；

2、周兴求. 环保设备设计手册-大气污染控制工程。北京：化学工业出版社。

3、金国淼. 除尘社备。北京：化学工业出版社。

4、孙颐. 袋式除尘技术与应用。机械工业出版社。

5、魏先勋，马菊元，陈信常等。环境工程设计手册，长沙：湖南科学技术出版社，2002

等。

课程设计完成时间：12月30日前完成。