《大气污染控制工程》

课程设计指导书

湖南大学环境科学与工程学院

2010年6月3

大气污染控制工程课程设计指导书

一、目的

课程设计的目的在于进一步巩固和加深课程理论知识，并能结合实践，学以致用。

本设计为车间除尘系统的设计，能使学生得到一次综合训练，特别是：

- 工程设计的基本方法、步骤，技术资料的查找与应用；

- 基本计算方法和绘图能力的训练；

- 综合运用本课程及其有关课程的理论知识解决工程中的实际问题；

- 熟悉、贯彻国家环境保护法规及其它有关政策。

二、任务与要求

学生必须在限定时间内，在老师的指导下独立、全面地完成此规定的设计。

具体内容包括：

- 设计说明书和计算书各一份（放在一起装订成册，要求有封面、目录、图纸等，一起放在设计资料袋中）；

- 平面布置图一份；

- 立面布置图一份；

- 轴侧图一份。

三、设计内容

- 集气罩的设计；

控制点控制速度Vx的确定；

集气罩排风量、尺寸的确定；

- 管道的初步设计；

管内流速的确定；

管道直径的确定；

弯头的设计；

直管长度的确定；

三通设计计算；

- 压损平衡计算；

分段计算；

压力校核；

- 总压计算；

- 选风机、校核；

- 电机选择、校核；

- 有关说明；

四、设计课题与有关数据

- 设计题：车间除尘系统设计；

- 课题已知条件；

  - 车间面积与两台产生污染设备的位置（见图1）。此图仅给出方柱及污染源相对位置，门、窗位置及墙厚由设计定；

  - 产生污染源设备的情况

污染源：立方体   长×宽×高=1200×600×1000

操作条件：20℃  101.3KPa

污染源产生轻矿物粉尘，以轻微速度发散到尚属平静的空气中。

  - 在该污染设备的顶部设计两个伞形集气罩，罩口边须距离污染源上平面H=600mm时才操作正常。

  - 管道和集气罩均用钢板制作

钢管相对粗糙度  K=0.15

排气筒口离地面高度12m

  - 所用除尘器
 LD14型布袋除尘器,
 该除尘器阻力为980Pa；
 所用除尘草图见附图。

（也可另选其它除尘器）

  - 有关尺寸
 墙厚  240mm      方块柱  300×300
 车间大门    可取   2010×2010
                    3010×3010
                    2550×2410
                    4010×4010
 窗台到地面距离:     民    房    900～700mm
                     工业用房    1.0～2.0 m
                     仓    库    1.5～2.0 m

主要参考资料

1、郝吉明，马广大主编，大气污染控制工程（第二版）。高等教育出版社。

2、周兴求. 环保设备设计手册-大气污染控制工程。北京：化学工业出版社。

3、金国淼. 除尘社备。北京：化学工业出版社。

4、孙颐. 袋式除尘技术与应用。机械工业出版社。

5、魏先勋，马菊元，陈信常等。环境工程设计手册。长沙：湖南科学技术出版社，2002

6、其他有关设计书籍等。

课程设计完成时间：6月19日前完成。